MCR-P型 阻容吸收器

外形图

引用标准

RICHCAN 企业标准

产品介绍

采用电容与电阻组合而成，阻燃外壳封装，单向引出。

Characteristic

体积小，可靠性高；有效地吸收由感性负载和其他因素引起的浪涌电压。

Usage

广泛用于电磁继电器和开关接点的保护，抑制接点的震颤。

±1

| 性能指标 |  |
| --- | --- |
| 使用温度范围 | -40℃ ~ +85℃ |
| 容量范围 | 0.01μF ~ 2μF |
| 额度电压 | 250V.AC、400V.AC、1000V.AC |
| 电容量偏差 | ±5%(J)、±10%(K) 、±20%(M) |
| 耐电压 | 1000V.AC |
| 绝缘电阻 | Rs≥9000MΩ ( 20℃, 1 min ) |

| 典型规格外形尺寸（mm） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 容量 | 电阻值 | 外形尺寸 |  |  |  |  |
| ( μF ) | Ω±10% | W | H | T | P | φd |
| 0.1 | 120 | 18 | 16 | 8 | 15 | 0.6 |
| 0.033 | 120 | 18 | 16 | 8 | 15 | 0.6 |
| 0.1 | 47 | 18 | 16 | 8 | 15 | 0.6 |
| 0.033 | 47 | 18 | 13 | 7 | 15 | 0.6 |
| 0.01 | 100 | 18 | 14 | 7.5 | 15 | 0.6 |
| 0.1 | 100 | 32 | 22 | 11 | 软线 |  |
| 具体尺寸和技术参数，可按客户要求协商确定。 |  |  |  |  |  |  |